CONFIGURACIÓN ROUTER MIKROTIKS COMO SERVIDOR DHCP Y RELAY DHCP.

Contenido

ENTRAR CON UN PC VIRTUALIZADO EN GNS3 PARA USAR WINBOX EN UN MIKROTIK EN LA RED INTERNA:	2

Establecer IP estática Mikrotik + WinBox	4

Servidor DHCP MIKROTIK WINBOX:	5

Si queremos hacer una reserva	9

NAT en MIKROTIK WINBOX:	10

DHCP RELAY MIKROTIK WINBOX:	13

Usa la versión 7.6.

Al iniciarlo, te pide usuario “admin” y no tiene contraseña. Debes poner una NUEVA contraseña. Diego dice que pongamos “a”.

Para saber las direcciones IPs de sus interfaces, usa en el router:

ip address/print

Una vez que sepas la IP de la interfaz que va hacia internet, te puedes conectar con WinBox.

Si está dentro del diagrama, usa un equipo “webterm-winbox2” para conectarte al router. Ponlo en la misma LAN, enciendes, abres terminal: wine /opt/winbox64.exe

# ENTRAR CON UN PC VIRTUALIZADO EN GNS3 PARA USAR WINBOX EN UN MIKROTIK EN LA RED INTERNA:

Desde fuera no podemos conectarnos con WINBOX a un MIKROTIK (puede que si, si tenemos configurado RoMon).

Usamos un “webterm-winbox”, en “edit config” lo ponemos en DHCP.

Encendemos. Abrimos el terminal y ponemos: wine /opt/winbox64.exe

Una vez abierto WINBOX, como en el ejemplo anterior, ponemos la IP + usuario + contraseña.

Para establecer una IP estática en MIKROTIK

/ip address add address=192.168.1.2/24 interface=ether1

# Establecer IP estática Mikrotik + WinBox

IP  Addresses:

Dale a la cruz y luego poner IP + Máscara y seleccionar Interfaz. Podemos dejarlo deshabilitado si hiciese falta.

# Servidor DHCP MIKROTIK WINBOX:

IP  DHCP: después le damos a “DHCP SETUP”.

Interfaz por donde dar el servicio:

La SubNet donde se va a dar el servicio:

Puerta de enlace:

Rango de IPs a repartir.

Servidor DNS:

Pueden ser varios:

Tiempo por el cual se concede la IP: Eso son 10 horas.

Y ya está.

Si tenemos que darle un “domain”, una vez creada la configuración del servidor DHCP, debemos ir a “Networks”, doble clic sobre la red y ponerlo en “domain”.

Si queremos hacer una reserva: Podemos poner una IP o una POOL. Tendremos que poner la MAC y el nombre del equipo es opcional. Marca por si acaso “Use src. MAC Address”. Ves la “D” de al lado, eso significa que hay uno en dinámico y el que no la tiene está en estático.

# NAT en MIKROTIK WINBOX:

HAY QUE HACER NAT TAMBIÉN EN EL RELAY. Esto evitará tener que hacer Rutas Estáticas en el Router OpenWRT.

IP  Firewall: Pulsamos la pestaña NAT.

Le damos a la cruz. Y en la pestaña GENERAL: Chain: “srcnat” y en “Out. Interface” la interfaz que va hacia Internet.

En la pestaña “ACTION”, ponemos “masquerade”.

# DHCP RELAY MIKROTIK WINBOX:

IP  DHCP RELAY:

Le das a la cruz y en GENERAL pones un nombre, la interfaz y la IP del Servidor DHCP (la otra máquina). En local address pones la ip de la interfaz que acabas de indicar antes. AUNQUE DIEGO DICE QUE NO HACE FALTA. HE PROBADO Y ES VERDAD, NO ES NECESARIO, NO LA PONGAS.

En la pestaña STATUS no se toca nada, solo indica el conteo de peticiones y respuestas de ese interfaz.