# ACTIVIDAD UFW

### Parte 1: Reconocimiento y Seguridad Inicial

Instalar la herramienta ufw y evita bloquear el ssh si lo estás usando.

- Verificación: Comprueba si ufw está instalado. Si no, instálalo.

- Estado actual: Ejecuta el comando para ver el estado.

- La Regla de Oro (¡IMPORTANTE!): Antes de encender el firewall, deben permitir el tráfico SSH, o perderán la conexión remota al activarlo.

- Encendido: Ahora sí, activa el firewall.

- ¿Qué política por defecto se ha aplicado a las conexiones entrantes (incoming)? ¿Por qué crees que es así?

### Parte 2: El Portero de Servicios

Supongamos que este servidor va a funcionar como un Servidor Web.

- Abrir tráfico web: Permite el tráfico HTTP (puerto 80) y HTTPS (puerto 443).

- Verificación: Muestra el estado para confirmar que las reglas se han agregado tanto para IPv4 como para IPv6.

- Simulación: Desde otro PC en la red, intenta hacer un ping a la máquina. Por defecto, UFW suele permitir ICMP, pero es bueno comprobarlo.

### Parte 4: El Club VIP (Filtrado por IP)

Imagina que el acceso a la base de datos (puerto 3306) solo debe permitirse desde la computadora del "Administrador" (otra IP de la red local).

- Regla específica: Permite el tráfico al puerto 3306 solo desde una IP específica

- Subredes: Ahora permite el acceso a un servicio de archivos (ej. puerto 2049) a toda la subred.

### Parte 4: Gestión y Limpieza

- Permite las conexiones Telnet

- Lista las reglas por números

- Borra la regla de Telnet usando su número de índice.

- Lista la regla de nuevo

### Parte 5: Reto Final

Escenario: Tienes un servidor que está sufriendo intentos de ataque por fuerza bruta al SSH. Necesitas configurar el firewall para una protección robusta.

Instrucciones del reto:

- Resetear: Comienza de cero (sin reinstalar)

- Denegar todo: Asegura que por defecto todo lo entrante esté bloqueado.

- Rate Limiting: En lugar de un simple allow ssh, investiga y aplica una regla que limite la tasa de conexión (limit) para proteger el puerto 22 contra fuerza bruta.

- Servidor Web Seguro: Permite el tráfico al puerto 80 y 443.

- Rango de Gestión: Permite acceso total (todos los puertos) solo desde la IP que tu elijas

- Log: Activa el registro de eventos (logging) en nivel bajo.

- Comprueba algunos de las reglas añadidas