Nombre:................................................................................  Fecha: …………………

SERVICIO FTP

En el entorno virtual PROXMOX, resuelve mediante el uso de nuevos contenedores con el prompt personalizado. Recuerda, crea los CTs en tu bridge y respeta su direccionamiento asociado. El Servidor FTP debe terminar en .121.

SERVIDOR FTP POR DEFECTO

- Instala proFTPd.

  - (0.5 ptos.) Crea un usuario real con tus iniciales de manera que pueda conectarse al servicio FTP pero no obtener una shell en el sistema. Crea el usuario virtual naruto que pertenezca al grupo virtual ninjas.

  - (0.5 ptos.) Haz que los usuarios estén enjaulados por defecto. Los usuarios del grupo ninjas irán a la carpeta /srv/ninjas .

  - (0.5 ptos.) Impide el acceso al usuario orochimaru y gaara; y a los usuarios del grupo akatsuki.

  - (0.5 ptos.) Impide el modo activo y personaliza los logs del servidor.

  - (1 ptos.) Habilita el acceso anónimo asociado al usuario sasuke, sirviendo la carpeta /srv/anon. Oculta la carpeta stars. Los archivos de root deben quedar ocultos.

  - (0.75 ptos.) El usuario real hinata tendrá establecidas cuotas de disco, de tipo: Límite Subida: 25GB, Límite Descarga: 100GB, Límite Nº Total ficheros Subidos: 25, Límite Nº Total ficheros Descargados: 100 Prueba a descargar algo y comprueba los contadores.

  - (0.75 ptos.) Configurar acceso seguro TLS habilitado y obligatorio.

  - (0.5 ptos.) Compruébalo todo lo anterior desde clientes de consola. Descarga algo. Muestra los logs de las transferencias.

SERVIDOR VIRTUAL

- Crea un sitio virtual ftp para el dominio ftp.naru.to , asociado a la ip .122, (0.5 ptos.) personaliza y comprueba:

  - (0.75 ptos.) Sólo acceso anónimo asociado a usuario uzumaki, carpeta de acceso de anónimo /srv/uzumaki.

  - (0.75 ptos.) Nombre del servidor y Logs de transferencias y servidor virtual personalizados.

  - (0.75 ptos.) Máximos intentos de login a 5 y se permiten 50 clientes conectados  a la vez como máximo. Tiempo máximo de login 20 segundos.

  - (0.5 ptos.) Carpeta para subida de archivos a /srv/uzumaki/pool

  - (0.5 ptos.) Compruébalo desde un cliente gráfico subiendo y descargando tanto archivos de texto como binarios. Muestra los logs de las transferencias.