Router OpenWRT

Conectar Ethernet1 a la nube NAT y Ethernet0 a un switch. El resto de las interfaces no están configurada la IP.

No pide contraseña, no se la configures. Solo usa “ip a”.

Si quisieras configurarlo, puedes hacerlo por el terminal.

Mejor usa túneles: Pon un “webtermi-winbox” en el diagrama. Conéctalo a la LAN del router. Después configura un contenedor o VM en Proxmox y úsalo para conectarlo.

Configura el SSH para que permita conectarse por ROOT si hace falta: nano /etc/ssh/sshd_config: busca "PermitRootLogin" y dale valor de "yes"
En el mismo archivo: "GatewayPorts yes".
systemctl restart sshd

ssh -p 22 root@10.2.7.62 -R 10.2.7.50:1080:192.168.1.1:80 -fN

ssh -p 22 "usuario"@"pc_con_acceso" -R "pc_con_acceso":1080:"pc_del_diagrama":80 -fN

Comprueba en "pc_con_acceso" que está escuchando por el puerto: ss -ltnp | grep 1080

Tiene que salir algo así:

Si ves 0.0.0.0:1080 o 10.2.7.62:1080 = está escuchando en la interfaz pública y podrás conectarte desde otra máquina a 10.2.7.62:1080.

Si aparece 127.0.0.1:1080 solo está ligado a localhost — entonces solo desde el propio 10.2.7.62 podrás usar curl http://127.0.0.1:1080.

Ahora puedes poner la ip del pc_con_acceso en el navegador así:

http://10.2.7.62:1080

Si no funciona la conexión, prueba a reiniciar el CONTENEDOR. A veces funciona así.

Otra cosa. Andrés comentó que a Armando hubo que ponerle en el OpenWRT las rutas estáticas para las tres LANes. A mí no me hizo falta. Se las puse y no me afectó en nada. Esto se deba a que si haces la configuración de NAT en el Router Mikrotik, no es necesario hacer la siguiente configuración.

Si lo quieres hacer: