# Servidor DNS con BIND9

Práctica 4

UT 2: Servicio de Nombres de Dominio (DNS)

SERVICIOS DE RED E INTERNET

Para la configuración del servicio:

- Instala y configura el demonio bind9 en tu CT Servidor Ubuntu de Proxmox de forma que resuelva la zona de referencia indicada según los parámetros mostrados en el documento de teoría “Instalación del servidor DNS con BIND9”, teniendo en cuenta que la zona de referencia es: apellido.inicialesnombre  ej. fernandez.dj

Tu servidor DNS debe llamarse dnsiniciales: ej. dnslcm y debe usar el sufijo DNS de la zona que vas a crear.

- En las opciones que aparecen en los archivos de configuración de la zona (inversa y directa), aparecen determinadas opciones relativas a la temporización de la información recopilada por el propio servidor, tales como:

2018112901 ; Serial

604800 ; Refresh

86400 ; Retry

2419200 ; Expire

604800 ) ; Default TTL

Define cada una de dichas opciones, qué significan y para qué se utilizan. ¿Hay algunas opciones más, aunque no las hayamos utilizado? Pon algunos ejemplos y defínelas.

- Configura los archivos correspondientes para  dar resolución directa e inversa del dominio fernandez.dj en la lan de aula, sabiendo que:

  - El servidor Web (www) debe resolver la IP 10.2.X.10.

  - El servidor LDAP (ldap) está en la IP 10.2.X.13.

  - Los servidores de correo están en las IPs 10.2.X.11 y 12 (prioritario el primero) y llámalos mx1 y mx2.

  - El servidor que estás creando es la autoridad (autoritativo) para la zona que estás creando. (dns.fernandez.dj) Debes dar de alta sus resoluciones directa e inversa.

  - Crea el alias web, para el servidor web y correo1 y correo2 para los servidores de correo.

- Recarga el DNS y comprueba el correcto arranque mediante su estado y sus logs. Aporta dichos logs tanto con cat o tail del fichero de logs del sistema como con el comando que los lista directamente del servicio DNS.

- Comprueba que la zona resuelve correctamente, tanto de forma inversa como directa desde el servidor. Comprueba todos los registros DNS implicados.

- Configura tu cliente anfitrión para que las peticiones DNS sean resueltas por tu servidor DNS.  Comprueba todos los registros DNS implicados usando una de las tres utilidades nslookup, dig y host.

- (Opcional) Aporta todos los ficheros de configuración del sistema y bind que has tenido que modificar. (Copiados con scp)