Usando GNS3, con un router mikrotik

CONTEXTO:

Trabajáis como administradores de red de una academia. La dirección ha detectado que los estudiantes descargan archivos pesados y entran en sitios no deseados, saturando el ancho de banda. Se os pide implementar un sistema donde:

- Nadie pueda "saltarse" el control de la empresa (Uso obligatorio de Proxy).

- Cada usuario sea responsable de su navegación (Autenticación Hotspot).

- Un equipo específico (el PC del aula de exámenes con IP fija) tiene prohibido el acceso total a la web para evitar trampas.

# PARTE 1: Obligar acceso a internet a toda la red desde el servidor proxy

Queremos bloquear el acceso directo a internet en toda la red. Para ello añadir las siguientes reglas de bloqueo en el firewall:

- Bloquear HTTP directo para toda la red local

- Bloquear HTTP directo para toda la red local

# PARTE 2: HotSpot

Damos seguridad al Proxy mediante HotSpot.

La forma más fácil es usar el asistente, que configura automáticamente el DHCP, el DNS y las reglas de Firewall necesarias.

- Abre Mikrotik y ve a IP -> Hotspot.

- En la pestaña Servers, haz clic en el botón Hotspot Setup.

- Sigue los pasos del asistente:

  - Hotspot Interface: Elige la interfaz donde está conectado tu webterm (ej. ether2).

  - Local Address of Network: Déjalo como está (normalmente la IP del MikroTik).

  - Address Pool: El rango de IPs que dará a los clientes.

  - Select Certificate: Pon none.

  - IP Address of SMTP Server: 0.0.0.0.

  - DNS Servers: Puedes usar los de Google (8.8.8.8).

  - DNS Name: Inventa un nombre (ej. mi-laboratorio.login). Este paso es importante para que el navegador sepa a dónde ir.

  - User/Password: Crea el primer usuario (ej. admin / 1234).

### Abre el navegador:

- Intenta entrar primero en una página web http, ya que no tenemos configurada la seguridad https.

- El MikroTik dirá: "¡Alto! No te has logueado".

- Automáticamente te redirigirá a la página de login que acabas de crear.

- Pones el usuario y, una vez aceptado, ya podrás navegar a través del proxy por todas las pagínas (incluídas https).

# PARTE 3: Ordenador aislado

### Queremos tener un nuevo ordenador dentro de nuestra red que no pueda conectarse a internet aunque tenga la contraseña configurada en hotspot. Para ello vamos a realizar los siguientes pasos.

- Añade un nuevo web terminal con ip fija (ten en cuenta el rango que asigna el DHCP)

- Añade las reglas necesarias para que no permita el acceso a este equipo.

- Comprueba que funciona como se espera.