# Actividad 3 - Servidor Proxy Transparente

Convertir un proxy manual en uno transparente es un paso muy común en entornos educativos y empresariales, ya que evita tener que configurar uno a uno los navegadores de los clientes.

Usa la configuración de las actividades anteriores, para pasar de la configuración que ya tienes a una transparente, debes realizar estos tres pasos fundamentales:

### 1. Revertir la configuración en el Cliente

En un proxy transparente, el usuario no debe saber que el proxy existe.

- Acción: Ve al navegador del cliente (Firefox en Webterm) y cambia la configuración de red de "Configuración manual del proxy" a "Sin proxy" o "Usar la configuración del sistema".

- Resultado esperado: El cliente intentará salir a internet directamente por el puerto 80 (HTTP).

### 2. Crear la regla de redirección (NAT) en MikroTik

Debes decirle al router que todo el tráfico que venga de la LAN con destino a la web (puerto 80) sea interceptado y enviado al puerto donde escucha tu proxy (8080).

Pasos en WinBox:

- Ve a IP -> Firewall -> Pestaña NAT.

- Haz clic en el símbolo + para añadir una nueva regla.

- En la pestaña General:

  - Chain: dstnat

  - Protocol: 6 (tcp)

  - Dst. Port: 80

  - In. Interface: ether2 (La interfaz de la LAN).

- En la pestaña Action:

  - Action: redirect

  - To Ports: 8080

- Haz clic en OK.

***Nota sobre HTTPS (Puerto 443): El Web Proxy de MikroTik es un proxy HTTP. La redirección transparente solo funcionará para sitios que usen el puerto 80. Hoy en día, la mayoría de las webs usan HTTPS (443). El tráfico HTTPS no se puede redireccionar de forma transparente tan fácilmente porque rompería el cifrado SSL (daría error de certificado).

### 3. Verificar que el Web Proxy tiene habilitada la opción

Asegúrate de que en la configuración que ya hiciste en la Fase 2, el proxy esté preparado para recibir estas peticiones:

- Ve a IP -> Web Proxy.

- Asegúrate de que la casilla Enabled está marcada.

- El puerto debe ser el 8080 (el mismo que pusiste en la regla de NAT).

### ¿Cómo comprobar que funciona?

Para que tus alumnos verifiquen que realmente está pasando por el proxy sin haber configurado nada en el navegador:

- Navegación: Entra en una web que aún use HTTP (por ejemplo: http://neverssl.com o http://puchu.es).

- Monitorización: En MikroTik, ve a IP -> Web Proxy -> Connections. Deberías ver aparecer la IP del cliente y la URL que está visitando en tiempo real, a pesar de que el navegador del cliente está configurado como "Sin Proxy".

- Prueba de Bloqueo: Intenta entrar en la web que bloqueaste en la Fase 3 (ej. http://www.marca.com). El router debería interceptar la petición y redirigirte a Disney o mostrarte el error, confirmando que el proxy está trabajando "en la sombra".